应急预案版本号：ljqc-HJYA-2022

版 本 号：A/0

来金（长春）汽车零部件有限公司

突发环境事件应急预案

来金（长春）汽车零部件有限公司

2022年8月

发布日期：2022年8月                                实施日期：2022年8月

编制单位：来金（长春）汽车零部件有限公司           编制时间：2022年8月

来金（长春）汽车零部件有限公司

突发环境事件应急预案

主   要   负   责  人：

批准签发（负责人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿

发    布     日    期：    年     月    日

颁  布  令

为了对来金（长春）汽车零部件有限公司在生产经营活动中所造成的环境影响和危害加以控制和预防，杜绝一切突发环境事件的发生。我们按照国家及省、市相关法律、行政法规，由来金（长春）汽车零部件有限公司安全部门提出并归纳，编制了本《突发环境事件应急预案》，预案阐述来金（长春）汽车零部件有限公司突发环境事件的应急机构、程序、方法、措施以及安全管理的法规，作为公司环境安全管理体系最高层次的文件，公司全体员工必须深刻领会，认真贯彻执行预案的各项内容和要求，提高环境保护意识及安全第一思想，并在实际工作中担负应有的职责，使《突发环境事件应急预案》得到全面贯彻落实。

本预案作为来金（长春）汽车零部件有限公司环境安全的企业标准在公司执行。并于公布之日起实施。

主要起草人：

批准签发：

编制单位：来金（长春）汽车零部件有限公司

实施日期：

修改清单

| 序号 | 修改内容 | 页数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复核风险物质种类及储存量，复核Q值；核实企业突发环境事件风险等级。 | 风险评估报告P18-P20 |
| 2 | 规范报告编制结构，细化监测预警及信息报告内容，充实应急预案体系，完善组织指挥机制章节内容。 | P8-P11；P12 |
| 3 | 细化充实应急救援措施，按企业内部控制污染源-研判污染范围-控制污染扩散-污染处置等程序提出有针对性的应急措施。 | P27-P30 |
| 4 | 细化应急监测内容，完善应急监测方案，附相关协议。 | P32-P33 |
| 5 | 完善情景构建内容及应急演练内容，充实应急物资配备。 | P42-P44；P14 |
| 6 | 专家提出的其他合理化建议。 | 全文 |

- 目  录

- 1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	3

1.4 应急预案关系说明	3

1.5应急预案说明	4

1.6 事件分级	5

1.7 工作原则	6

2、组织机构及职责	8

2.1 组织体系	8

2.2 组织机构组成	8

2.3 突发环境事件专家组	10

2.4  外部环境应急救援力量救援人员机构构成	10

3 预防与预警	12

3.1  风险源监控	12

3.2  预防与应急准备	14

3.3  预警	15

4 应急监测	20

4.1  信息报告与通知	20

4.2  信息上报	20

4.3  信息通报	21

5  应急响应和救援措施	23

5.1 分级响应机制	23

5.2 响应程序	24

5.3应急响应流程	25

5.4  应急准备	26

5.5  现场应急处置	27

5.6  事故处置措施	27

5.7 抢险、处置及控制措施	30

5.8  人员紧急撤离和疏散	31

5.9应急监测	32

5.10  安全防护	34

6 次生灾害防范	36

6.1发生火灾导致次生灾害防范措施	36

6.2中毒防范措施	36

7  应急状态解除	37

7.1  应急终止条件	37

7.2  应急终止程序	37

7.3 应急终止后的工作	37

8 后期处置	38

8.1  现场恢复	38

8.2  事故现场保护措施	38

8.3  确定现场净化方式	38

8.4  明确事故现场净化工作的负责人及专业队伍	38

8.5  环境恢复	39

8.6 善后赔偿	39

9 应急保障	40

9.1  应急保障计划	40

9.2  应急资源	40

9.3  应急物资装备保障	40

9.4  应急通讯	40

9.5  经费保障	40

10  培训与演习	42

10.1  培训	42

10.2  演习	43

11 预案实施和生效的时间	45

11.1  预案实施	45

11.2 预案修订	45

11.3  预案备案	45

12  术语和定义	46

13  附件	48

1 总则

- 1.1 编制目的

来金（长春）汽车零部件有限公司潜在风险主要为结构胶及废结构胶泄漏污染环境，厂区内发生火灾等事故。

为有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，明确本公司环保等相关部门处置突发环境事件的职责，规范应急处置程序，提高对突发环境事件的防控和应急反应能力，将突发环境事件所造成的环境污染和生态破坏造成的损失降低到最小程度，维护社会稳定和正常的生产、生活秩序，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全，依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环境保护部办公厅文件环办[2014]34号）（以下简称指南）等法律法规和有关规定，编制本预案。

- 1.2 编制依据

1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（2014.12.1）；

（4）《中华人民共和国消防法》（2009.5.1）；

（5）《危险化学品安全管理条例》（2011.12.1）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018.12.29）；

（7）《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》（2020.4）；

（8）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（9）《中华人民共和国水污染防治法修正案（草案）》（2018.1.1）；

（10）《中华人民共和国水法》（2016.9.1）；

（11）《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007.6.1）；

（12）《突发公共卫生事件应急条例》，（国务院令第372号）；

（13）《国家危险废物名录》，（环境保护部令第39号）。

1.2.2 部门规章

（1）国办函[2014]119号《国家突发环境事件应急预案》，2014年12月29日；

（2）《环境污染事故应急预案编制技术指南（征求意见稿）》；

（3）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》环发[2010]113号；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号，2012年7月3日；

（5）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发[2012]98号，2012年8月8日。

（6）《国家突发公共事件总体应急预案》，2006年1月8日；

（7）《突发事件应急预案管理办法》国办发[2013]101号，2013年10月25日；

（8）《国家环保总局环境应急手册》；

（9）《吉林省突发环境事件应急预案（第二版）》；

（10）《吉林省突发环境事件信息报告办法》吉环办字[2012]8号；

（11）《关于加快推进突发环境事件应急预案评审备案工作的通知》吉环管[2013]15号；

（12）《吉林省生态环境厅关于进一步开展突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》吉环监字[2013]9号；

（13）突发环境事件应急预案编制导则；

（14）企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）；

（15）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）环境保护部公告2018年第14号，2018年3月1日；

（16）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》环办应急[2018]8号，2018年1月30日；

（17）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》环保部环办[2015]4号，2015年1月8日。

1.2.3 相关标准及规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（2）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（4）《危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）；

（5）《危险废物鉴别标准  急性毒性初筛》（GB5085.2-2007）；

（6）《危险废物鉴别标准  易燃性鉴别》（GB5085.4-2007）；

（7）《危险废物鉴别标准  通则》（GB5085.7-2019）；

（8）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（9）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

（10）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218一2018）；

（11）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（12）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（13）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

1.2.4 其它相关文件及资料

（1）《来金（长春）汽车零部件有限公司年产64万套焊接总成项目环境影响报告表》（沈阳万益安全科有限公司，2022年2月）；

（2）长春市生态环境局公主岭市分局，公环行审（表）[2022]15号《来金（长春）汽车零部件有限公司年产64万套焊接总成项目环境影响报告表的批复》；

（3）来金（长春）汽车零部件有限公司提供的其它相关资料。

- 1.3 适用范围

本预案适用于来金（长春）汽车零部件有限公司现在生产、贮存、运输风险物质过程中所发生的环境污染事故对所在地环境的影响控制及由本单位引起的环境事故所影响到的周边环境敏感点的影响控制情况。

- 1.4 应急预案关系说明

来金（长春）汽车零部件有限公司突发环境事件应急预案是来金（长春）汽车零部件有限公司根据相关法律、法规、规章、上级人民政府及其有关部门要求，针对公司的生产、贮存、运输制定的，本预案包括综合环境应急预案和现场处置预案。企业一旦发生事故，应由外部联系人员立刻电话通知相邻企业同时开启应急预案，并进行应急预案联动。根据实际需要和形势变化，当发生Ⅰ级、Ⅱ级环境污染事故时须向省环保部门、市以及地方政府报告，同时向同级政府报告，政府根据实际情况启动相应地方应急预案，本预案与公主岭市人民政府环境应急预案有机衔接。应急预案关系见下图：

图1-1 预案关系图

来金（长春）汽车零部件有限公司

公主岭市政府

长春市生态环境局公主岭市分局

长春市政府

长春市生态环境局

吉林省生态环境厅

吉林省政府

图1-2应急响应流程图

- 1.5应急预案说明

应急预案是一个复杂的系统工程，包括环境风险评估报告、应急资源调查报告、突发环境事件应急预案、编制说明。

此外，应急预案涉及本公司多个组织与部门，特别是突发环境事件的不可能完全确定属性，使应急救援行动充满变数，很多情况下，应急救援行动都必须寻求外部力量的支援。因此，本公司与各相关救援单位、政府部门间的联动就显得尤为重要，本预案确定联动机制如下：

（1）本公司与各应急救援联动单位保持联系，安排和落实专门值班人员，并确保24小时通讯畅通。一旦发生突发环境事件，密切联系各应急救援联动单位迅速出动，赶赴现场实施应急处置。

（2）本公司建立通讯联络手册，加强与应急救援联动部门的联系、沟通和合作。

（3）本公司加强应急培训和演练，并请相关部门和单位参与演练或者指导，提高应急联动的融合度和战斗力，以便及时、有效地处理突发环境事件。

（4）本公司各部门根据应急处置流程和职责的要求，熟悉突发环境事件应急预案。

（5）事故应急联动机制图：

来金（长春）汽车零部件有限公司

市政府

- 1.6 事件分级

根据《国家突发环境事件应急预案》中规定，按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。具体详见事件分级详见表1-1。

表1-1    事件分级表

| 事故分级 | 危害程度 |
| --- | --- |
| 特别重大环境事件（Ⅰ级） | 1.因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的； 2.因环境污染疏散、转移人员5万人以上的； 3.因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； 4.因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的； 5.因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的； 6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的； 7.造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。 |
| 重大环境事件 （Ⅱ级） | 1.因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的； 2.因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的； 3.因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的； 4.因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； 5.因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的； 6.Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的； 7.造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。 |
| 较大环境事件 （Ⅲ级） | 1.因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的； 2.因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的； 3.因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； 4.因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的； 5.因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； 6. Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的； 7.造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。 |
| 一般环境事件 （Ⅳ级） | 1.因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的； 2.因环境污染疏散、转移人员5000人以下的； 3.因环境污染造成直接经济损失500万元以下的； 4.因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的； 5.Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的； 6.对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。 |

注：符合分级标准条件之一即可。本预案有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

- 1.7 工作原则

本公司在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，秉持实事求是、切实可行的方针，并贯彻如下原则：

（1）坚持以人为本，预防为主的原则。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应的原则。接受政府环保部门的指导，使本厂的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。

（3）坚持快速反应，高效运转的原则。各部门熟悉企业生产情况，接到事故救援命令必须及时赶赴现场组织施救，做到快速有效。发生重特大事故，由本预案中设置的总指挥全权负责事故上报和事故抢险救护工作。

（4）坚持依靠科技，预防为主的原则。采用先进技术，充分发挥专业技术人才作用，实行科学民主决策，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力，依法规范应急救援工作。确保施救方案的科学性、权威性和可操作性，坚持事故应急救援与事故预防的有机结合。积极开展企业安全建设，提高从业人员的整体素质，增强企业的安全保障能力。

（5）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源，积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量，整合环境监测网络，引导、鼓励实现一专多能，发挥经过专门培训的环境应急救援力量的作用。

- 2、组织机构及职责

## 2.1 组织体系

企业成立突发环境事件应急救援领导小组，由厂长、员工组成，是本单位事故应急管理工作的最高领导机构，应急救援领导小组组长由本单位负责人担任。

## 2.2 组织机构组成

发生事故时，以事故应急救援领导小组为基础，立即成立事故应急救援指挥部，由负责人任总指挥，负责现场应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在办公室。当现场发生风险事故时，首先由现场负责人直接上报指挥部，由指挥部安排现场救援工作，当应急救援领导小组均未到场时，由厂长电话布署值班领导进行现场的救援工作。

指挥机构职具体责如下：

①执行国家有关事故应急救援工作的法律法规和政策，负责编制、修订公司安全生产应急救援预案。

②全面负责公司应急救援工作，包括人员、资源配置，应急队伍的调动，分析灾情，确定救援方案，制定各阶段的应急对策。

③发生事故时，负责救援工作的组织、指挥，向救援部门发生各种救援指令。

确定各救援队伍职责，协调指挥各救援队伍之间的关系。

④负责内外信息的接收和发布，负责向政府和集团公司汇报事故救援情况，向环保部门做事故及救援报告，向有关新闻机构发布事故及救援信息。

⑤负责职工的应急救援教育培训，组织应急救援预案的学习演练和改进。

负责了解检查各种救援部门工作，及时提出指导或改进意见。

⑥适时调整救援部门的人员组成，保证救援工作正常进行。对预案的执行与演练情况进行总结评比。

⑦接受政府的指令和调动，负责实施应急救援预案，协调事故现场有关工作，指挥调度公司的应急队伍和资源配置，包括抢险救灾、医疗救护、消防保卫等救援物资各方面工作。

突发环境事件应急框架图如图2-1所示，应急指挥部成员及联系方式如表2-1。

本公司事故应急组织体系详见下图：

现场指挥组

技术咨询组

二级指挥

宣传报道组

现场警戒组

抢险救援组

环境监测组

医疗救护组

一级指挥

机动组组

善后处理组

图2-1  企业应急组织机构图

表2-1   突发环境事件应急指挥部成员组成

| 应急 小组 | 职责 | 应急小 组职位 | 姓名 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场 指挥 | 负责重点污染源的日常监督检查，及时发现隐患，协调组织整改 | 一级 指挥 | 谭健 | 13342452757 |
|  |  | 二级 指挥 | 黄建军 | 18909882168 |
| 技术咨 询组 | 负责日常及应急状态下技术咨询 | 组长 | 王光明 | 18043127557 |
|  |  | 组员 | 田海润 | 18088640308 |
| 宣传 报道组 | 做好事故处理以及相应的对外宣传报道工作；公司行政办公室负责做好事故影响区域群众的宣传教育，安抚工作，做好紧急情况下的疏散、救治工作。为领导小组提供事故状态时的气象及其预报情况 | 组长 | 刘海静 | 13332414456 |
|  |  | 组员 | 徐函 | 13904319203 |
| 现场 警戒组 | 负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻；并负责对现场及周围安全人员进行防护指导、人员疏散及周围物资转移等工作。必要时报指挥部请求支援。 | 组长 | 李双龙 | 13844878733 |
|  |  | 组员 | 王春良 | 13756048989 |
| 抢险 救援组 | 组织建立的数据库，为污染与破坏事故处置提供技术支持，提供主要污染物的毒性及消解方法，分析污染现状及趋势。负责联络消防部门协助现场处置、防控保障；现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却、抢救伤员及事故后对被污染区域的洗消工作。消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。 | 组长 | 战效峰 | 17643035443 |
|  |  | 组员 | 马彪 | 13844085385 |
| 环境 监测组 | 负责协助监测部门日常及事故状态下以及事故后的跟踪主要污染物的定性、定量检测，确定危险物质的成分、浓度及相应扩散模式，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施。为事故处置提供科学依据。 | 组长 | 田海润 | 18088640308 |
|  |  | 组员 | 刘冬 | 13384349424 |
| 医疗 救护组 | 负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗。该组由总务部医务室人员或指定的具有相应能力的医院组成，医疗机构应根据伤害和中毒的特点实施抢救预案，由总务部负责。 | 组长 | 刘聪 | 17644212170 |
|  |  | 组员 | 高吉亮 | 18946752575 |
| 机动组 | 负责对各小组职责执行情况监督检查，并为事故处理提供相关法律、法规、政策咨询。 | 组长 | 宇文力立 | 13804310852 |
|  |  | 组员 | 狄童童 | 15004415415 |
| 善后 处理组 | 负责做好与上级以及地方政府主管部门的沟通、协调以及污染与破坏事故的上报工作。 | 组长 | 李志强 | 18644925956 |
|  |  | 组员 | 赵宇航 | 13843173611 |

## 2.3 突发环境事件专家组

成立来金（长春）汽车零部件有限公司突发环境事件专家组，成员由专业、各行业经验丰富的专家组成。

主要职责：发生突发环境应急事件时，专家组成员查阅相关事故有关资料，参与突发环境事件救援的决策，必要时参与事故调查。

## 2.4  外部环境应急救援力量救援人员机构构成

企业可与外部环境应急救援机构建立签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况），外部环境应急救援机构包括各级地方政府应急组织机构、地方医疗、公安、消防、环保等部门。当发生的环境事件严重程度时企业需要向外部上报或需求支援时，应急领导小组可联系以下单位，具体联系方式如下：

表2-2外部联系方式

| 救援单位 | 电话 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 公主岭市政府 | 0434-6215598 | 公主岭市正阳东街501号 |
| 长春市生态环境局公主岭市分局 | 0434-6213617 | 公主岭市解放路同正阳街交汇处（园丁花园斜对面） |
| 长春市生态环境局公主岭市分局监察大队 |  |  |
| 公主岭市中心医院 | 0434 6274643 | 吉林省公主岭市公主东大街1120号 |
| 公主岭市范家镇中医院 | 812596 | 吉林省公主岭市范家屯镇西解放大街西50米 |
| 长春市生态环境局 | 0431-85378233 | 吉林省长春市朝阳区卫星路7988号 |
| 吉林省政府 | 0431-82752716 | 长春市新发路329号 |
| 吉林省生态环境厅 | 0431-89963169 | 长春市浦东路813号 |
| 吉林省应急办 | 0431-89963169 | 长春市浦东路813号 |

一旦发生重大环境及安全事故，厂区能力无法进行处置的情况下，需要向公主岭市政府、长春市生态环境局公主岭市分局等进行第一时间汇报，并接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理。

# 3 预防与预警

## 3.1  风险源监控

### 3.1.1  环境风险源监控方案

为了及时掌握环境风险源情况，对突发环境事件做到早发现、早处置，降低或避免环境污染，本公司建立健全风险源监控体系，具体如下：

表3-1   预防措施及应急准备

| 风险 因素 | 形成事故原因 | 防范措施 | 应急准备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | 可燃物集中的场所遇明火 | 加强通风换气；可燃物集中场所内严禁吸烟，禁止携带火种； | 建立事故救援预案；配备泡沫灭火器；人员培训 |
| 泄漏 | 储存桶破裂 | 加强通风换气；可燃物集中场所内严禁吸烟，禁止携带火种；及时收集 | 建立事故救援预案；人员培训 |

1、火灾监控系统：

（1）日常加强加强对生产设备的管理工作，在存储区设置相应的监测、监控、通风、防晒、防火灭火等安全设施、设备；

（2）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；

（3）完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，对易发生渗漏的部位加强检查。

（4）生产区做好疏散逃生应急指示灯设置，所用材料要采取阻燃材料；车间内确保通风设施稳定运行，加强通风；

（5）安装报警器，要求24小时守职。

2、火灾事故预防

（1）易燃物贮存区要形成相对独立区，并在周围设防火墙，隔离带，储存区内应有“禁止吸烟和使用明火”的告示牌。

（2）定期举行消防火灾演练、火灾预防讲座等，培养员工的消防意识。

（3）进行入场管理，禁止带火种入场。

（4）配备相应的防火灭火设备，并定期维护更换

（5）消除静电，预防雷电火花引发火灾事故，设置避雷装置。

### 3.1.2  环境风险防范管理制度

本公司定期对厂区开展环境风险源的调查评估工作，有针对性地提出并更新风险防范和应对措施，建立并逐步完善环境风险源监控体系，配备必要的监测设备、设施，建立健全各项生产、安全、环境保护管理和责任制度，强化管理，落实责任，突出环境风险意识。具体制度如下：

（1）生产例行监督检查制度：公司各生产班组定期对生产现场开展例行监督检查，按照规定的时间、指定的路线进行巡回检查，要以自查为主、互查为辅，以查思想、查制度、查记录、查隐患为主要内容，确保风险排查规范化、制度化、程序化，做到发现问题和隐患后立即进行整改。

（2）环境安全管理制度：制定日常环境安全管理制度，分工明确，定期进行隐患排查，形成规章制度，落实到人。

（3）重点环保治理设施、消防设备管理维护制度：安排专人对生物质颗粒包装、仓库、废气处理装置等处定期开展巡查，填写巡查记录，发现问题及时上报，限时整改。

（4）应急演练、应急培训制度：本公司定期制定计划并举行突发环境事件的应急演练和培训，对新员工进行上岗前的环境风险应急处置培训，明确应急处置时的分工。培训内容包括安全环保生产基础知识、生产各环节注意事项、环保治理设施正常运转知识、个人防护用品使用知识等。

（5）应急救援物资储备供给制度和救援队伍建设管理制度：本公司制定并完善措施和计划，安排专人定期补充应急物资储备，保障事故状态下的物资使用，防患于未然；根据人员的变动，及时调整和完善应急管理队伍的建设，做到分工明确，各司其职。

### 3.1.3  风险单元

依据行业生产特点，以及使用原辅材料的性质、数量，生产过程产生污染物的排放特点（排放量/排放方式/排放去向/污染物种类/性质/排放浓度等），做出如下有关环境风险单元情况的判断，详见下表：

表3-2  公司环境风险单元统计表

| 贮存区及生产系统 |  | 形成事故原因 | 事故后果/分类/分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构胶储放区 | 结构胶 | 存储设备破损发生泄漏；遇热源、火种发生火灾或者爆炸事件。 | 泄漏/水污染/火灾或爆炸/水污染、大气污染/Ⅲ-Ⅳ级 |
| 危废暂存间 | 废结构胶 | 存储设备破损发生泄漏；遇热源、火种发生火灾或者爆炸事件。 | 泄漏/水污染/火灾或爆炸/水污染、大气污染/Ⅲ-Ⅳ级 |

### 3.1.4  风险物质

项目生产过程中涉及的危险原料主要为结构胶及废结构胶，企业结构胶储存在特定储存区及废结构胶储存在危废暂存间。

### 3.1.5  应急设施和物资

依据《来金（长春）汽车零部件有限公司突发环境事件应急资源调查报告》的相关内容，本公司应急设施及物资等资源情况详见下表。

表3-3  本单位应急物资、装备和设施统计一览表

| 序号 | 品名 | 数量 | 摆放位置 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全工具柜 | 1个 | 高压配电间 | 黄建军18909882168 |
| 2 | 灭火器 | 60个 | 车间、库房、办公区 |  |
| 3 | 应急乘用车 | 2两 | 停车场 |  |
| 4 | 危险警戒标志牌 | 1个 | 车间、库房、办公区 |  |
| 5 | 消防水池 | 300m3 | 厂区内 |  |
| 6 | 应急照明灯 | 34个 | 车间、库房、走廊、办公区 |  |
| 7 | 消防锹 | 5 | 拟增 |  |
| 8 | 沙箱 | 2 | 拟增 |  |
| 9 | 急救箱 | 2 | 拟增 |  |
| 10 | 防护眼镜 | 5 | 拟增 |  |
| 11 | 防护服 | 3 | 拟增 |  |

## 3.2  预防与应急准备

## 3.2.1  制定突发环境事件应急预案

依据国家、地方相关环境保护法律法规，以及应急工作的有关文件、制度和管理办法，由应急领导小组组织制定应急预案，由各专业应急小组成员负责提出建议并由应急领导小组对应急预案进行完善。

## 3.2.2  应急培训

（1）本预案制定后，在具体实施演练前，对各小组所涉及到的全体人员依据应急预案进行一次培训，使每个人掌握应急方法和预案、事故发生后的应对措施，报告方法，相互联系、组织、配合、协调的程序和方法，都了解各自的分工和职责，从而保证此预案的顺利实施。

（2）结合环境污染事故的应急处理，组织相关人员参加环保部门的培训班进行学习。掌握该生产线所涉及危险物质的理化特性、毒性、危害等相关知识能力和遇险逃生要领。

（3）公司内部组织培训，使工作人员掌握必备的常识，具备应急处理事故能力。

## 3.3  预警

## 3.3.1 预警的条件

（1）收集信息表明，突发环境事件即将发生或发生的可能性较大，应急指挥部汇同专家讨论后，确定突发环境事件达到预定的级别，及时向公司领导通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预案的建议，然后由应急指挥部确定预警等级，迅速发布预警并及时通报各有关部门和单位，釆取相应的预警措施。

（2）接到当地政府或上级部门预警指令后，由应急指挥部发出预警。

## 3.3.2  预警等级

预警分级

根据突发公共事件严重性和紧急程序，设立三个预警等级；由低到高划分为一般（Ⅳ级）、较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）四个预警级别。

Ⅳ级预警指一般突发事件，事态较为简单，没有扩大的趋势，基本不形成经济损失或有轻微人员伤害。

Ⅲ级预警指较大突发事件，事态较为复杂，并有扩大的趋势，已经形成了经济损失或有轻微人员伤害。

Ⅱ级预警指重大突发事件，事态严重，并在逐步扩大，并且影响到50%的进水量，造成一定的经济损失或有人员伤害发生。

Ⅰ级预警指特别重大突发事件，事态非常复杂，已经造成了污水处理厂全面停产，有较大的经济损失和出现人员伤亡现象，并且事态正在不断蔓延。

公司应急指挥部总指挥在接到事故报告后，迅速做出判断，确定警报和相应级别。如果事故较小，不足以启动应急预案，则发出Ⅲ级警报，密切关注事态的发展变化；如果事故较大，预计事故单位难以控制，则立即发出Ⅱ级或Ⅰ级警报，决定成立公司应急救援现场总指挥部，下达启动公司应急救援预案的命令。根据公司环境风险源情况，本公司可能产生的预警级别为Ⅳ级预警（蓝色）及Ⅳ级预警以下。

## 3.3.3 预警发布

据突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围发布预警，做到预警即响应。一旦发现污染源的变化趋势可能增加事故风险，则应在调整预警响应级别的同时，向污染源发出立即实施减缓措施的通知，并监控各种措施是否得力，能否有效降低风险。具体预警流程如图：

长春市生态环境局公主岭市分局

公主岭市人民政府

图 3-1  预警信息发布流程图

## 3.3.4 预警接收方法

1、预警的方式可通过管理人员或现场其他工作人员的报警、警示等。

2、发布预警公告。

3、转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

4、指令应急小组进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况。

5、针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

6、调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

7、对确定的重大风险源及时告知相关人员，并进行安全技术方面的交底。重大风险源不能及时消除时应立即组织人员撤离危险区域。

8、及时联系上级部门（市政府和生态环境局），由上级部门协调通知周围5km范围内的保护目标，并按已设定路线进行撤离。

## 3.3.5  预警级别的调整和预解除

预警的发布要超前于突发环境事件的实际进展状态；预警的级别要高于事发现场现实情况。同时，预警的级别也要随着事态的演化做出调整。

预情况得到相应的控制后，及时核査现场情况，根据具体情况调整预警级别当满足下列条件之一时，可进行预解除：

（1）现场得到控制，预警状况已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）突发环境事件所造成的隐患已完全消除，无继发可能。

预警解除程序如图3-2。

预警

达到预警条件

是否符合预警解除条件

报应急领导小组

污染影响消除

继续监测及评估

继续预警

是

是

否

否

评估事态

是否安全

下达解除命令

图3-2 预警解除流程图

## 3.3.6 报警、通讯联络方式

建立公司应急值班系统：

24小时应急值守电话：18909882168

⑴事故发现的第一人应立即向其应急领导小组报告事故情况。

⑵求助：如事故靠自身力量得不到控制时，立即向消防队、急救中心等社会救援力量报警求助，报警求助内容要简要、清晰，应包括：

①企业名称；

②事故详细地理位置；

③发生的事故类型（火灾爆炸或液体泄漏等） ；

④事故可能涉及到的危险物质及数量；

⑤人员伤亡情况；

⑥接应地点等。

消防：119；公安110；急救：120

# 4 应急监测

- 公司按照《吉林省突发环境事件应急预案》及国家有关规定，明确信息报告时限和发布的程序、内容和方式如下。

## 4.1  信息报告与通知

任何人发现安全生产事故，应立即向部门负责人报告，部门负责人接到报告后要及时向总指挥（谭健13342452757）通报。信息报告与通知的相关方式、程序详见表4-1。

对于可能造成人员伤亡的事故，厂长接到报告后应及时赶赴现场，组织人员的抢救和事态控制。

表4-1   本单位信息报告与通知的相关方式、程序汇总表

| ▲24小时应急值守电话 |  | 18909882168 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲事故信息接收和通报程序 |  | 现场突发环境事件知情人 负责人 |  |
| ▲报警系统型式 | 日常巡检 | ▲报警型式 | 电联 |
| ▲通告型式 | 电联 | ▲报警系统操作程序 | 人员巡检，查看是否发生泄漏 |
| ▲应急反应人员向外求救的方式 |  | 火灾报警电话：119； 急救报警电话：120； 长春市生态环境局公主岭市分局电话：0434-6213617； 吉林省生态环境厅应急值班电话：0431-8993169。 |  |

## 4.2  信息上报

按照《吉林省突发环境事件信息报告办法》有关规定，凡发生环境污染与破坏事件，必须立即上报，建立报告制度。一般及一般以上事件必须报长春市生态环境局公主岭市分局，同时报告至同级政府；重大事件报省市生态环境局，同时报同级政府部门；特大环保事件还要同时报国家环保部及同级政府部门。

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。

初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

突发环境事件信息应当采用传真、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。

在突发环境事件信息报告工作中迟报、谎报、瞒报、漏报有关突发环境事件信息的，给予通报批评；造成后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依纪给予处分；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

## 4.3  信息通报

根据事故影响程度在事故状态下本厂的通报情况见下表4-2。

表4-2  企业通报情况一览表

| 序号 | 受影响的区域 | 通报方式 | 联系方式 | 事件 内容 | 防护 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事件或泄漏可以被第一反应人或车间工作人员控制，一般不需要外部援助。除所涉及的设施及其邻近设施的人员外，不需要额外撤离其他人员。事件限制在污水处理厂的小区域范围内，不立即对生命财产构成威胁（单个生产装置发生污染物少量滴漏）。 | 电联 | 公主岭市政府 0434-6215598 消防：119 急救中心：120 | 泄漏 | 立即停止运行，检查泄漏地点，解决后方可正常开启； |
| 2 | 较大范围的事件，厂内的现场周边地区或只有有限的扩散范围，影响到相邻的生产单元；或较大威胁的事件，该事件对生命和财产构成潜在威胁，周边区域的人员需要有限撤离。液态污染物在某个危险废物在范围内以面状方式扩散。 | 电联 | 长春市生态环境局公主岭市分局0434-6213617 消防：119 急救中心：120 | 泄漏引起火灾爆炸 | 停止运营，立即用携带应急装置收集，控制明火，以防止火灾带来二次污染。 |

1.向外部应急救援力量报告

当火灾或爆炸可能威胁到厂区以外的环境或人体健康时，应当报告外部应急/救援力量并请求支援，联系方式见附件。

报告内容包含：联系人的姓名和电话号码：发生事故的单位名称和地址：事件发生时间或预期持续时间；事故类型(火灾、爆炸等)；主要污染物和数量；当前状况，是否会产生单位外影响及可能的程度(可根据风向和风速等气象条件进行判断)：伤亡情况：需要采取什么应急措施和预防措施：已知或预期的事故的环境风险和人体健康风险以及关于接触人员的医疗建议：其他必要信息。

2.向邻近企业及人员发出警报

在事故可能发生或发生后5min内，应当自行或协助地方政府向周边邻近单位、小区及受影响区域人群发出警报信息。

采用紧急广播系统与警笛报警系统结合的方式向周边单位、小区居民通知事故，紧急广播内容应当尽可能简明，告诉公众该如何采取行动。如果进行疏散，应当通知并引导居民避难所位置和疏散路线。

# 5  应急响应和救援措施

## 5.1 分级响应机制

突发环境事件应急响应坚持属地为主的原则，市人民政府按照有关规定全面负责突发环境事件应急处置工作，环保总局及国务院相关部门根据情况给予协调支援。

按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为特别重大(I级响应)、重大(Ⅱ级响应)、较大(Ⅲ级响应)、一般（Ⅳ级响应）四级。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。Ⅰ级应急响应由环保总局和国务院有关部门组织实施。

结合我公司实际特点，将污染物可能排出厂外的突发环境事件视为不可控突发环境事件(一级)，将可以控制在厂内的突发环境事件视为可控突发环境事件，针对本公司的实际情况，将可控突发环境事件分为二级。

对于可控突发环境事件(二级)，事故的有害影响局限在厂区内并且可被遇制和控制在厂区内。启动二级预警(二级响应):由副总指挥负责现场指挥，组织相关应急小组开展应急工作。

对于不可控突发环境事件(一级)，事故影响超出厂区控制范围的，启动一级预警(一级响应):由法人负责指挥现场工作，应当根据严重的程度，通报县、市相关部门，由相关部门决定启动相关预案、并采取相应的应急措施。当政府成立现场应急指挥部时，移交政府指挥部人员指挥并介绍事故情况和己采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。

### 1、一级响应（不可控突发环境事件）

公司应急救援领导小组应根据事故的类别、可控性、严重程度和影响范围，决定是否启动应急预案以及应急响应级别。

1.一级应急状态

火灾、爆炸、空气中污染物浓度超标等。当消防废水流出公司，进入旁边地表水体或经土壤渗入地下水，造成水环境污染和土壤污染，公司及公司已无能力进行控制或由于地震、暴雨等造成自然灾害时，则启动一级应急状态。

2.一级应急响应指挥

(1)一级应急响应指挥由总指挥执行；

(2)总指挥不在时，依序由副总指挥执行；

(3)总指挥到位后需移交指挥杈，枧现场情况，总指挥可指令授权应急指挥小组某成员行使总指挥职权；

(4)当不可控时，及时向通知区政府应急办公室，政府成立现场应急指挥部时，移交政府指挥部人员指挥，火灾、爆炸时在公安消防部门到场后移交消防部门指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。同时通知公司附近村庄群众。

### 2、二级响应（可控突发环境事件二级）

l、二级应急状态

火灾、爆炸事故影响范围在院内，事故在短时间内采取有效措施，可以得到控制，则启动二级应急状态。

2、二级应急响应指挥

二级应急指挥由总指挥执行，非工作日期间由应急办公室组长、组员和值班，人员执行。

## 5.2 响应程序

公司应急救援领导小组应根据事故的类别、可控性、严重程度和影响范围，决定是否启动应急预案以及应急响应级别。

⑴事故确认

事故确认的内容包括事故具体发生地点或环节、影响范围、事故类型等，分析程序的内容包括工艺流程、操作规程的技术要求，采取紧急处理措施、初步分析事故趋势，确定应急救援的具体行动。

⑵事故外部报告程序

事故确认后，在上报上级领导启动本预案的同时，应按国家有关规定，及时，如实地向安全生产监督管理局和相应应急指挥中心等部门报告事故的真相。

⑶事故监控措施

包括监控和分析事故所造成危害程度，事故是否得到有效控制，是否有扩大。

⑷人员疏散与安置原则、措施及启动条件

发生事故时，应及时疏散事故现场和危险区域内的人员。当预测事故有扩大趋势，应立即请求政府有关部门启动政府相应应急救援预案，同时请求公安局、消防大队、急救中心等进行增援，并将涉险人员转移安置至安全场。

⑸事故现场的警戒要求

包括救援现场的警戒区域设置、事故现场警戒和交通管制程序，救援队伍物资供应、人员设置及警戒开始和撤消步骤。

①事故发生后，应急指挥中心应按照事故现场具体情况，迅速标出事故危险区和安全区。

②现场总指挥下达设立警戒指令，由综合组设置警戒范围和实施交通管制危险区和安全区应有明显警戒标志。综合组人员应防止无关人员进入和接近警戒区。

③除公安、消防人员外，其他警戒人员，以及抢险人员、医疗人员等参与应急救援行动人员，须有标明其身份的明显标志。

④当事故完全消除，事故现场检查完毕，由现场总指挥下达取消警戒区的指令后，方可取消警戒区。

⑹允许和禁止采用的方法及器材

①实施控制事故发展的装备、资源、通信设备、应使用无线电通信设备，险区内禁止使用移动电话和对讲机等非防爆型通信工具，消防装备和器材、灭火砂箱、灭火毯、干粉灭火器、水基式灭火器、应急照明设备等。

②救护人员使用的装备:口罩、防火服、防护手套、安全帽等。

③现场处置、检测用设备:不同规格带压堵漏卡具、夹具、静电接地报警设备及防爆电简等。

## 5.3应急响应流程

如即将发生或者已经发生以下事故时，应当启动应急预案。

表5-1    突发环境事件应急预案启动说明

| 事件类型 | 启动条件 |
| --- | --- |
| 胶桶泄漏、火险 | 胶桶泄漏或火灾，挥发的非甲烷总烃或火灾产生的CO气体导致厂区内、外大气污染；泄漏胶进入水体和土壤，导致水体和土壤污染。 |

应急响应流程详见下图。

Ⅰ级响应

Ⅱ级响应

## 5.4  应急准备

在事故发生时，公司在应急行动开展之前，需做好如下准备工作：

（1）应急领导小组根据相应的事件级别启动应急预案；

（2）应急领导小组召开应急会议成立应急指挥部，任命现场指挥，制定初步应急行动方案；

（3）应急救援人员立即赶赴现场，召开救援现场会，准备展开救援行动；

（4）物资保障组将应急救援物资和设备运送现场物资集结地；

（5）经过相应培训的救援人员并清点人数；

（6）检查应急物资和设备，穿戴好个人防护器具；

（7）信息通讯人员根据事故的严重程度，立即联络消防队、医院、环保局应急办等外部应急救援单位。

表5-2   应急救援单位

| 救援单位 | 电话 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 公主岭市政府 | 0434-6215598 | 公主岭市正阳东街501号 |
| 长春市生态环境局公主岭市分局 | 0434-6213617 | 公主岭市解放路同正阳街交汇处（园丁花园斜对面） |
| 长春市生态环境局公主岭市分局监察大队 |  |  |
| 公主岭市中心医院 | 0434 6274643 | 吉林省公主岭市公主东大街1120号 |
| 公主岭市范家镇中医院 | 812596 | 吉林省公主岭市范家屯镇西解放大街西50米 |
| 长春市生态环境局 | 0431-85378233 | 吉林省长春市朝阳区卫星路7988号 |
| 吉林省政府 | 0431-82752716 | 长春市新发路329号 |
| 吉林省生态环境厅 | 0431-89963169 | 长春市浦东路813号 |
| 吉林省应急办 | 0431-89963169 | 长春市浦东路813号 |

## 5.5  现场应急处置

### 5.5.1  应急处置原则

坚持以人为本，保证生命安全；从源头上控制污染，避免或减少污染扩大； 防止和控制事故蔓延。

### 5.5.2  环境目标优先保护次序

环境目标优先保护次序如下：

（1）厂内员工、周围居民；

（2）厂区周边其他单位。

### 5.5.3  突发环境事件现场应急措施

突发环境事件发生后，本公司立即采取相应措施，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。必要时，迅速组织灭火抢险队伍实施现场救援，减少人员伤亡和财产损失。

迅速进入应急准备状态时，根据事故发展态势和事故现场情况，各应急小组根据岗位职责，执行如下应急响应程序：

（1）灭火抢险组立即佩戴防护用品赶赴事故地点开展现场救援工作；

（2）通讯联络组及时掌握事态发展和现场救援情况，并向应急指挥部报告；

（3）后勤保障组做好应急救援装备、物资等方面的准备工作；

（4）应急疏散组疏散厂区员工至安全区域，禁止无关人员进入污染区；

（5）环保应急组根据事故现场情况，先期开展污染物监测工作，同时联系第三方检测机构负责事故后期跟踪监测；

（6）事故现场情况严重时，应急指挥部立即向区环境保护局报告。同时，向区政府部门请求支援，并组织行业专家到达事故现场指导救援。

## 5.6  事故处置措施

### 5.6.1 泄漏处置措施

表5-3   结构胶、废结构胶泄漏突发环境事件现场应急救援措施说明

| 污染物名称 | 结构胶、废结构胶 | 性质 | 易燃液体 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类型 | 结构胶、废结构胶泄漏突发环境事件 |  |  |  |
| 事故可控性 | 发生泄漏产生的废水废气影响到外环境 | 严重程度 |  | Ⅲ-Ⅳ级 |
| 1、切断污染源的基本方案 | 少量泄漏时，采用吸附介质进行吸附；杜绝一切火源的发生，将泄漏桶中的胶收集至空桶中。 |  |  |  |
| 2、防止污染物向外扩散的设施与措施及应急启动程序 | 人为的发现漏胶信息。发现漏胶，以最快速度采取收集措施将泄漏的胶导入到空胶桶中。 |  |  |  |
| 3、事故处理过程中产生的伴生/次生污染的消除方案 | 在泄漏事故周围停止明火作业，避免与氧化剂等接触，避免因泄漏产生的火险事故。 |  |  |  |
| 4、应急过程中使用的应急物资 | 空气呼吸器，防毒面具，防化服等。 |  |  |  |
| 5、危险区的设定 | 根据事故监测数据，定位危险区 |  |  |  |
| 6、事故现场隔离区的划定方式、方法 | 根据当天风向、风速及污染物扩散浓度进行划定。 |  |  |  |
| 7、事故现场隔离方法 | 详见事故主导风向撤离路线图，具体情况按事故当时风向作调整。 |  |  |  |
| 8、事故现场人员清点，撤离的方式、方法及安置点 | 事故现场的人员撤离路线及安置点见附图。并通知周围居民撤离安全地带。 |  |  |  |
| 9、人员的救援方式、方法及安全保护措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量水，催吐，就医。 |  |  |  |
| 10、应急救援队伍的调度及物质保障供应程序 | 人员需在CO超标区佩戴空气呼吸器。区域内严禁烟火，工作完毕，洗浴换衣。 应急抢险抢修组人员穿必要的防护用品，从上风向进入装置区，同时由应急物资组人员根据应急物资分布情况就近获取。 |  |  |  |

### 5.6.2  厂区火灾事故应急措施

灭火原则

⑴以最快速度就近采用合适的灭火器材（要求每个人熟练掌握灭火器材的选择和使用；熟练掌握消防栓、消防带的连接和使用）；

⑵迅速向应急领导小组或其它有关部门报警（电话、对讲机或打手动报警器），报警早，损失小；

⑶判断火灾原因，切断可燃物来源；

⑷根据先救人后救物的原则，组织力量先抢救受害人员；

⑸特别注意各类人员的中毒或窒息情况，灭火时应考虑人员的安全。

⑹保持冷静头脑，“遇灾不慌，临阵不乱”，采取正确的灭火方法和扑救措施，现场服从统一指挥，积极配合消防部门，把损失减少到最低最少限度。

灭火对策

⑴扑灭初期火灾：在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式灭火器、消防栓来控制火灾。并切断进入火灾事故地点的一切可燃物料，然后立即启用现有的各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

⑵对周围设施采取保护措施；为防止火灾危及相邻设施，必须及时采取冷却保护措施，防止因发生爆炸。当易燃液体外流时，可用沙袋或其它材料筑堤拦截流淌的液体或挖沟导流将物料导向安全地区。另外，用湿毛毡、海草帘等物堵塞下水井、窨井口等处，防止火势蔓延。

火灾、爆炸现场处置措施

⑴如果发生火灾或爆炸事故，发现人及时把火灾、爆炸的现场地点、火势状况、燃烧物质、报告人姓名和现场情况及时报告给总指挥，并以最快的速度拨打火警电话“119”向公安消防部门报警，报告工厂的地址、发生火灾的位置，燃烧物品及消防车到达后的联系人及联系方法，做好详细记录，坚守岗位。

⑵接到报告后，各应急小组立即迅速赶赴现场。初起火灾，各抢险小组成员和员工使用灭火器和设备进行扑救，减少损失。设备带电时切不可用水救火，只能用干粉或二氧化碳灭火器。

⑶抢险救灾组成员立即佩带防毒面具及必要防护措施，搜救未及时撤离或被烟雾薰昏人员，抢救人员后立即运送至安全防护救护组。设法将易燃易爆物品，重要文件、资料、档案，重要设备等物品转移到安全的地方。火灾严重，有人员被困时，应以救人为主。

⑷抢险救灾组根据火势切断起火区及相关区域的电源、可燃气体源。

⑸疏散引导组引导组织人员从一切可以逃生的出口疏散，按照先救起火层和起火层以上人员、后救起火层以下人员的顺序有秩序地将受到火灾威胁的人员疏散到安全地带。逃生时切不可以搭乘电梯。可以应急使用湿毛巾或湿衣物捂住口鼻进行逃生，以免被有毒气体伤害。高层逃生可上天台或用较结实的绳索固定在牢固处顺索而下。

⑹值班保卫人员迅速赶到路口，引带消防车到现场。消防车到现场后，听从消防指挥官的指挥，配合灭火。

⑺防护救护组发现有受伤人员，转移至安全地方后，迅速采取抢救措施：一是打“120”急救电话叫救护车，转送伤员；二是救护小组进行现场急救。现场急救首先检查呼吸、心跳，如果呼吸、心跳停止，应立即进行人工呼吸和心脏按摩施救，如果流血不止，应止血，如果有骨折应固定、包扎伤口等。

⑻通讯保障组要随时联络各方人员和掌握情况，并及时向总指挥报告。

⑼火灾扑灭后，全体义务消防员和员工听从总指挥的统一指挥，配合、协助专业消防人员开展火灾现场勘察、调查取证工作并清理火灾现场。

### 5.6.3  消防废水应急措施

当发生事故后，火灾扑救时将产生消防水，消防水可流入300m³消防废水收集池内，同时应由抢险救护组人员关闭加工厂雨水总排放口的阀门，可有效的防止污染环境。消防水经监测后分批转入厂区污水处理站处理达标后排放。

## 5.7 抢险、处置及控制措施

- 5.7.1 应急抢险、处置队伍的调度

应急开始后，应急指挥部根据应急响应级别立即通知灭火抢险组在最短时间内携带救护和防护装备赶赴现场，等候调令，听从指挥。由组长分工，分批进入事发点进行现场抢险或处置。

- 5.7.2抢险、处置方式、方法及人员的防护、监护措施

灭火抢险组到达现场后，根据应急总指挥的要求开展抢险和处置。进入现场时，应急人员应注意安全防护，配备必要的防护装备。发生火灾事故时，救援抢险人员须穿戴适当的防护设备，佩戴正压自给式呼吸装置。应急处理时严禁单独行动。

- 5.7.3现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法

发生下列情况，救援抢险人员应紧急撤离，并报告应急指挥部：

（1）个体防护装备已经损坏或自给式呼吸装置气量不足时；

（2）事故现场或建筑物发出异响时；

（3）发生突然性的剧烈爆炸，危及到自身生命安全。

- 5.7.4控制事故扩大的措施

（1）当事故影响超出本公司应急处置能力时，立即向消防、环保、政府报告，并请求支援；

（2）应急疏散组迅速疏散厂区人员，根据事故影响情况确定疏散、撤离范围，对事故现场实行紧急警戒。

## 5.8  人员紧急撤离和疏散

发生下列情况之一时，应进行连续报警，立即组织人员紧急疏散：

（1）发生突发事件，危及影响范围内人们的生命安全时；

（2）应急指挥部发出紧急疏散命令时；

（3）紧急疏散也可能由于恐怖破坏活动，地震、洪灾等自然灾害、线路故障停电及其它目前尚不能确定的原因。

事故发生后，若发出上述紧急疏散指令，应立即启动警报装置。听到连续报警后，应急疏散组成员迅速进入应急反应状态；紧急疏散由事故影响区域内的负责人或班组长组织，医疗救护人员协助，按照预定疏散路线有序进行。当预定路线遇阻应选择另外安全路线撤离。原则是保障人员安全和撤离路线尽量短。

- 5.8.1疏散、撤离组织负责人

事故发生后，应急疏散组组长作为疏散、撤离组织负责人，若指挥人员不在现场，现场当班负责人或各工段段长作为疏散、撤离组织总负责人。

当总指挥不在厂区时，由厂区当班负责人作为应急总指挥。

- 5.8.2撤离方式

重大火灾，同时燃烧产生的有毒烟气将导致事故现场人员出现昏迷，窒息及其他中毒症状，需第一时间启动应急处置程序， 应急处置及撤离程序如下：

（1）险情发现者第一时间拨打应急报警电话，告知应急指挥部事故情况，启动预案预警，现场人员应尽快设法安全离开风险源。

（2）厂区人员逃生时，不管附近有无烟雾，均应采取防烟措施。常用的措施为用干、湿毛巾、衣物捂住口鼻。若厂区车间充满烟雾或有刺激性气味时，应尽量俯下身体，根据应急疏散灯指示辨别疏散方向。

（3）应急疏散组负责组织厂区员工有序疏散，避免大声呼叫、拥挤和奔跑。各车间人员按照应急逃生图路线紧急疏散至指定的安全地点。若疏散途中遇有大量烟气，应改道不同方向的安全出入口，绕开烟雾。

（4）事故现场人员和非事故现场人员应尽快去除污染衣物，防止继发性伤害。一旦皮肤或眼睛受到污染应立即用清水或MSDS 规定清洗液冲洗，并就近医治。

（5）当紧急救援工作无法实施，或预测将发生爆炸事故时，总指挥应当下达指令，全体救援人员紧急撤离。

- 5.8.3 周边区域的单位、周边人员的疏散

当突发环境事件危及周边企业时，由应急总指挥直接联系政府和周边企业负责人，简要说明事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。

- 5.8.4 疏散路线和集合地点

当发生突发大气污染事件等需要对事故现场人员进行疏散时，由应急疏散组根据事故类型、气象条件等因素，原则上往上风处疏散，若火灾源为上风处时，宜向风向垂直方向疏散（以宽度疏散）。按照确定好的厂区内疏散路线，立即对事故现场人员进行紧急、有序疏散工作，并在主要出口处设置专门人员维护秩序，争取宝贵的救援时间并防止人员踩踏事故的发生。同时，做好事故现场的警戒，以防止无关人员误入现场造成伤害。

所有人员到达指定集合地点后，由应急疏散组成员对本公司员工进行清点，并将清点情况报告给应急指挥部，确保所有人员全部撤离危险地点。如发现有人失踪时，必须第一时间通知本公司应急指挥部，说明失踪人员最后出现的地点及当时正在从事的工作等详细情形。

对事故现场的中毒、受伤人员，及时送至周边医院进行救治。

当事故影响涉及周边企业和社区（周边村庄，居民等）时，由应急指挥部及时上报环境保护局，同时告知周边企业，启动相应的应急预案，及时组织相关人员的撤离和疏散工作。

## 5.9应急监测

针对本单位的事故情况及本单位的监测能力分析，本单位日常及应急状态下对水环境及大气环境委托长春市生态环境局公主岭市分局环境监测站（配备监测设备及监测方案），具体监测人员如下表。

表5-4    应急状态下环境监测机构联系人通讯录

| 序号 | 工作公司 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长春市生态环境局公主岭市分局环境监测站 | 0434-6294720 |

- 5.9.1应急监测方案

监测人员到达事故现场，根据事故的具体情况立即布设采样点，利用检测器和便携式监测仪器等快速检测手段鉴别、鉴定污染物种类，并给出定量或半定量的监测结果。现场无法鉴定的或测定的项目应立即将样品送回实验室进行分析。根据监测结果，确定污染程度和可能污染的范围并提出处理处置建议，并向领导小组汇报，直至事故污染消失警报解除。

表5-5    监测方案

| 事故类型 | 发生火灾 |
| --- | --- |
| 监测目的 | 掌握污染因子的浓度情况，波及范围，为有关部门提出采取相关措施提供数据支撑 |
| 监测因子 （可根据事故具体情况适当增减） | ⑴大气：CO。 ⑵事故水：对事故水收集后，需对其进行监测，COD、SS等。 ⑶地下水：COD、SS等。 ⑷土壤：pH、石油烃等。 |
| 监测点位 （可根据事故具体情况适当删减） | ⑴大气：①事故所在地在当季主导风向上风向200m处； ②事故所在地；③事故所在地在当季主导风向下风向200m处。 ⑵地下水：事故所在地附近2-3口深井。 ⑶土壤：本项目所在地 |
| 监测方法 （可根据事故具体情况适当简化） | ⑴大气：参见HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》。 ⑵事故水：参见HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》。 ⑶地下水：参见HJ/T164《地下水环境监测技术规范》。 |
| 事故类型 | 废气直排事故 |
| 监测目的 | 掌握污染因子的浓度情况，波及范围，为有关部门提出采取相关措施提供数据支撑 |
| 监测因子 （可根据事故具体情况适当删减） | ⑴大气：TSP、非甲烷总烃 ⑵地下水：pH、BOD5、CODCr、SS、氨氮等。 ⑶土壤：pH、石油烃等 |
| 监测点位 （可根据事故具体情况适当删减） | ⑴大气：①事故所在地在当季主导风向上风向200m处； ②事故所在地；③事故所在地在当季主导风向下风向200m处。 ⑵地下水：事故所在地附近2-3口深井。 ⑶土壤：本项目所在地 |
| 监测方法 （可根据事故具体情况适当简化） | ⑴大气：参见HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》。 ⑵地下水：参见HJ/T164-2020《地下水环境监测技术规范》。 |

当本厂发生突发环境事故时，若委托公主岭市环境监测站可能出现监测不及时的现象，建议在本厂发生突发环境事故时，委托第三方有资质单位进行监测，暂未签订相关协议。

- 5.9.2 监测人员安全防护

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的，而每一次污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，厂内还应该配备必要的防护器材，如防毒工作服、防毒呼吸器、防毒面具、防毒手套等，并要求分析人员掌握相应防护器材的使用，以及在日常培训中应加强在此方面的培训。

- 5.9.3 应急监测报告内容

应急监测报告形式包括速报、确报、最终确报。报告的手段可采用电话、传真、电子邮件、监测快报、简报、应急监测报告等方式进行。根据现场情况和监测结果，编写现场监测报告并迅速上报区环境保护局和现场应急指挥部。应急监测报告的主要内容包括：

①事故发生的时间，接到通知的时间，到达现场监测时间；

②事故发生的具体地点及周边的自然环境；

③事故发生的性质与类型；

④采样断面（点位）、监测频次、监测方法；

⑤污染事故的性质，主要污染物的种类、排放量、浓度及影响范围；

⑥污染事故的危害与损失，包括人员伤亡、事故原因等；

⑦简要说明污染物的危害特性及处理处置建议；

⑧应急监测现场负责人签字。

一般要求在到达现场后及时出具第一份监测报告，然后按照污染跟踪监测根据监测数据、预测污染迁移强度、速度和影响范围以及主管部门的意见定时编制报告，并报告善后处置作为事故处理的技术依据，直至环境污染状况消除。

应急监测工作结束后，编写应急监测工作总结并建档，对整个事件发生过程中形成的监测报告进行汇总分析，及时向应急指挥部、相关部门报告，为以后环境污染事故的预警、监测、处理积累经验。

## 5.10  安全防护

1、事故发生后，在公司应急指挥组的统一指挥下，要根据当时当地的气象情况和地理地貌情况，决定疏散及撤离的方向和距离。

2、救援人员防护、监护措施

进入火灾现场进行处理时，应注意安全防护，进入现场救援人员必须配备必要的个人防护用具，立即在事故中心区边界设置警戒线，应急处理时严禁单独行动，要有监护人。

3、应急救援队伍的调度

救援队伍到达现场后，在应急处置过程中，始终保持通信联络，随时通报处置情况，在事件升级时，应调集各专项应急指挥部及其他应急救援队伍。

4、撤离事故现场

事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经现场应急救援指挥组确认和批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。

公司发生突发性环境事件的特点往往是火、爆、毒、环境污染同时存在，因此，在应急事件处置、抢险救援过程中，注意其多发性，避免次生灾害的发生。现场抢险过程中除了要保证现场事态得到控制，更要考虑到可能发生的次生环境灾害。为防止次生事故的发生。综合组在抢险过程中，要始终关注救援行动中可能产生的污染事故，及时向领导小组报告，采取必要的措施防止次生污染，应急结束后要继续监测现场污染情况，现场清理和恢复必须按照环保要求，对现场遗留物做无害化处理。

在事件现场设置警戒线及危险警告牌。迅速切断火灾源，封锁事故现场和危险区域，迅速撤离、疏散现场人员，设置警示标志。同时设法保护邻近重要设施和环境保护目标，严禁一切火源、切断一切电源、防止静电火花，防止事态扩大和引发次生事故。

## 6.1发生火灾导致次生灾害防范措施

迅速撤离火灾区人员至安全区，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给防毒面具，穿防毒防护服。尽可能切断火源。事故后收集到槽车或专用收集器内，运至废物处理场所处理。

实时对现场火灾进行处理和应急监测，防止事故状态下的废水进入雨水管网，造成地表水污染。

## 6.2中毒防范措施

迅速撤离泄漏区并将中毒人员转移至上风处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。并且立即送往医院进行救治。

# 7  应急状态解除

## 7.1  应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（3）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（4）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

## 7.2  应急终止程序

（1）现场应急指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场应急指挥组向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应急环境监测组继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

事故现场应急现场应急领导小组完成事故应急救援总结报告，报给上级环境主管部门，由应急领导小组宣布应急结束，通知来金（长春）汽车零部件有限公司组织恢复生产。

程序如下：抢险救援组确认现场救援完毕——综合组进行复确认——报送应急领导小组——上报上级环境主管部门，由上级环境主管部门下达应急结束命令。

## 7.3 应急终止后的工作

（1）突发环境事件应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改；

（2）组织各成员对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

# 8 后期处置

## 8.1  现场恢复

明确现场清洁净化、污染控制和环境恢复工作需要的设备工具和物资，事故后对现场中暴露的工作人员、应急行动人员清除污染的清洁净化的方法和程序，以及在应急终止后，对受污染现场进行恢复的方法和程序。

## 8.2  事故现场保护措施

事故得到控制后，灭火抢险组需保护好事故现场，以便对事故进行调查。因应急抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标记，绘制现场简图并做出书面纪录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直接方式反映现场原状。

## 8.3  确定现场净化方式

根据抢险后事故现场的具体情况，对事故现场人员开展洗消去污工作，采用方法如下：

（1）稀释。用水、清洁剂、清洗液稀释现场污染物料。

（2）处理。对应急行动工作人员使用过后衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从现场撤出时，他们的衣物或其它物品应集中储藏，作为危险废物处理。

（3）物理去除。使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。

（4）中和。中和一般不直接应用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。

（5）吸附。可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收、处理。

（6）隔离。隔离需要全部隔离或把现场受污染环境全部围起来以免污染扩散，污染物质要待以后处理。

## 8.4  明确事故现场净化工作的负责人及专业队伍

（1）现场净化工作的负责人

事故现场净化工作由后勤保障组负责。负责消除危害后果，如涉及土壤污染，聘请区专业净化队伍针对事故对土壤造成的现实危害和可能发生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，防止其对本公司员工和周边群众的继续危害和对环境的污染。

（2）净化队伍的组成

净化队伍由本公司后勤保障组组成，后勤保障组组长统一协调指挥。

## 8.5  环境恢复

对于造成生态破坏的环境污染事故，应在事故处理后进行生态监测，并视生态破坏的严重程度，酌情采取相应的生态修复措施。

## 8.6 善后赔偿

应急终止后，根据相应的法律、法规，本公司应对事故造成的经济损失进行赔偿，善后赔偿包括人员安置补偿，征用物资补偿， 并对被破坏的环境进行恢复工作。

# 9 应急保障

## 9.1  应急保障计划

为确保应急响应的顺利实施，来金（长春）汽车零部件有限公司从应急管理制度、应急队伍建设、应急物资储备、经费等多方面，作出详细计划，使应急救援行动快速有效、人员伤亡和财产损失最小，达到客观情况容许的 最佳结果。

## 9.2  应急资源

公司依据现有应急保障计划落实应急专家、应急队伍、应急资金、应急物资配备、调用标准及措施，以确保当突发环境事件发生时能够开展企业自救，并由外部救援机构协助联动处置，减少危害。

## 9.3  应急物资装备保障

根据本预案要求，来金（长春）汽车零部件有限公司建立处理环境事故的日常和应急两级物资储备。由专业队伍负责维护、保养好应急设备，使之始终保持良好技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染扩大化。应急物资储备由来金（长春）汽车零部件有限公司应急领导小组统一调配使用。

## 9.4  应急通讯

企业给有关人员和岗位配备了紧急电话、固定电话、24小时值守电话，以备应急通讯。

## 9.5  经费保障

（1）财务部门负责落实应急工作年度应急保障资金预算和不可预见资金安排，保证应急管理专项工作所需资金；

（2）应急保障资金用于日常应急工作，包括应急管理系统和应急专业队伍建设、应急装备配置、应急物资储备、应急宣传和培训、应急演练以及应急设备日常维护等；

（3）突发环境事件应急处理所需经费使用不可预见支出，包括仪器装备、交通车辆、应急咨询、应急演练、人员防护设备等配置的运作经费，由来金（长春）汽车零部件有限公司财务部支出解决，专款专用；

（4）在突发环境事件情况下，按应急领导小组指令，保障应急状态时应急经费的及时到位。

# 10  培训与演习

## 10.1  培训

- 10.1.1  培训对象的能力素质评估

本单位通过对单位内职工的谈话调查以及对周边工厂企业、社区、村落的走访调查，对以上人员做如下事故应急能力素质评估。

表10-1   培训对象的事故应急能力素质评估表

1、本单位员工的事故应急能力素质评估情况（采用打分制，≤1分为素质较低；2、3分为及格；4分为较好；5分为很好）：

⑴是否了解本单位的危险源是什么？（1分） ⑵是否了解本单位危险源的危险物质是什么？（1分） ⑶危险物质有什么危害性？（1分） ⑷发现事故时该怎么办？（1分） ⑸身处事故时该怎么办？（1分）

本单位员工综合评估情况：

2、周边工厂企业、社区、村落人员的事故应急能力素质评估：（采用打分制，≤1分为素质较低；2分为及格；3分为较好）

是否知道来金（长春）汽车零部件有限公司存在环境风险？（1分） 是否了解来金（长春）汽车零部件有限公司的危险源是什么？（1分） 遇到来金（长春）汽车零部件有限公司出现事故时该怎么办？（1分）

周边企业、社区、村落人员综合评估情况：

- 10.1.2  培训情况

表10-2   培训方案表

| 序号 | 培训对象 | 培训内容 | 培训方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急救援人员 |  |  |
| 2 | 本单位员工 |  |  |
| 3 | 应急指挥人员 |  |  |
| 4 | 运输司机 |  |  |
| 5 | 监测人员 |  |  |
| 6 | 外部公众 |  |  |

本单位将针对每次培训内容，对培训情况进行记录与考核，并填写下表10-3。

表10-3   培训考核记录表

| 1、培训题目 |  |
| --- | --- |
| 2、培训内容简述 |  |
| 3、培训出席情况及未到人员名单 |  |
| 4、培训人员对于本次培训的意见和建议 |  |
| 5、本次培训需要课后考核的要点内容 |  |
| 6、考核情况 |  |
| 7、总结 |  |

## 10.2  演习

- 10.2.1  演习方案

本单位应急事故演习一年一次，具体方案内容详见下表10-4。

表10-4   演习方案表

| 演习时间 |  | 演习地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演习联动 | 演练前1－2天，广播通知公司职工，提前2-3天进行信息披露，演习内容及时间以告示的形式粘贴至厂区周围500m范围内企业的告示栏中，并电话通知的形式通知厂区周围500m内的企业单位，以免引起不必要的恐慌。尽量协调企业单位并参与到演习过程中，保障风险事故演习的有效性与可行性。 |  |  |
| 演习准备 | ⑴演练前1－2天，用广播通知公司职工及企业，以免引起不必要的恐慌； ⑵策划组对评价人员进行培训，让其熟悉企业应急预案、演练方案和评价标准； ⑶培训所有参演人员，熟悉并遵守演练现场规则； ⑷采购部门准备好模拟演练响应效果的物品和器材； ⑸演练前，策划人员将通讯录发放给控制人员和评价人员； ⑹评价组准备好摄像器材，以便进行拍摄图片及摄像，做好资料搜集和整理。 |  |  |
| 演习内容 | ⑴警戒与治安：展示维护警戒区域秩序，控制交通流量，控制疏散区和安置区交通出入口的组织能力和资源，要求责任方具备维护治安、管制疏散区域交通道口的能力，强调交通控制点设置、执法人员配备和路障清理等活动的管理； ⑵紧急医疗服务：展示有关现场急救处置、转运伤员的工作程序，交通工具、设施和服务人员的准备情况，以及医护人员、医疗设施的准备情况，要求应急组织具备将伤病人员运往医疗机构的能力和为伤病人员提供医疗服务的能力； ⑶泄漏物控制：展示采取有效措施遏制厂区泄漏，避免事态进一步恶化的能力，要求应急组织具备采取针对性措施对泄漏物进行围堵、收容、清洗的能力； ⑷撤离与疏散：展示撤离、疏散程序以及服务人员的准备情况，要求应急组织具备安排疏散路线、交通工具、目的地的能力以及对疏散人员交通控制、引导、自身防护措施、治安、避免恐慌情绪的能力并对人群疏散进行跟踪、记录。 结合《事故应急救援预案》，公司每年至少进行一次预案演练，使员工熟悉应急程序，器材使用，污染物洗消以及隔离疏散等相关知识。 |  |  |

- 10.2.2  演习记录与总结

表10-5   演习记录、总结表

| 演习时间 |  | 演习地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  | 出席人数 |  |
| 开始时间 |  | 结束时间 |  |
| 演习内容简述 |  |  |  |
| 对于演习过程中存在的问题 |  |  |  |
| 演习人员的意见和建议 |  |  |  |
| 总结 |  |  |  |

# 11 预案实施和生效的时间

## 11.1  预案实施

本《突发环境事件应急预案》在公司内部执行，本预案的解释部门为安全环保部，并于公布之日起由本公司法人代表签署并报当地环保部门备案后实施。

## 11.2 预案修订

根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》[环发（2010）113号文件]规定，环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，来金（长春）汽车零部件有限公司规定应当及时进行修订：

⑴本公司生产工艺和技术发生变化的；

⑵相关部门和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

⑶周围环境或者环境敏感点发生变化的；

⑷环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

⑸环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

## 11.3  预案备案

来金（长春）汽车零部件有限公司编制的环境应急预案，应当在本公司主要负责人签署实施之日起20日内报所在地环境保护主管部门备案。报送备案应当提交下列材料（一式三份）：

（一）突发环境事件应急预案备案表；

（二）环境应急预案及编制说明的纸质文件和电子文件，环境应急预案包括：环境应急预案的签署发布文件、环境应急预案文本；编制说明包括：编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明；

（三）环境风险评估报告的纸质文件和电子文件；

（四）环境应急资源调查报告的纸质文件和电子文件；

（五）环境应急预案评审意见的纸质文件和电子文件。

提交备案文件也可以通过信函、电子数据交换等方式进行。通过电子数据交换方式提交的，可以只提交电子文件。

- 12  术语和定义

1、环境应急预案

针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动而预先制定的行动方案。

2、环境敏感区

是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括：自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护公司，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

3、环境保护目标

周边需要保护的环境敏感区。

4、危险物质

指能导致火灾、或中毒等危险的一种物质或者若干种物质的混合物。

5、危险废物

指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

6、环境污染事件危险源

在企业生产过程中，可能导致发生环境污染事件的污染源，包括生产、贮存、经营、使用、运输的危险物质以及产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置等。

7、环境污染事件与突发环境事件

环境污染事件是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于不可抗力致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

突发环境事件是指突然发生，造成或可能造成人员伤亡、财产损失，对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定和环境安全构成威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

8、分类

指根据环境污染发生过程、性质和机理，划分环境污染事件的类别。

9、分级

指按照环境污染事件严重性、紧急程度及危害程度，划分环境污染事件的级别。

10、应急准备

应急领导小组在实践允许的条件下，召开应急领导小组会议，下达指令并按照演习规范分配各小组的具体职责，尽量减少损失。一旦发生火灾事故，尽可能将事故控制在厂区内，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

11、应急响应

指环境污染事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

12、应急救援

指环境污染事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失或危害而采取的救援措施或行动。

13、恢复

指在环境污染事件的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

- 13  附件

附件1：突发环境事件报告格式；

附件2：应急处置卡；

附件3：环境影响报告批复；

附件4：营业执照；

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目平面布置、应急物资分布及疏散路线示意图；

附图3：撤离路线示意图；

附图4：项目周围敏感点分布示意图；

附图5：项目应急物资分布照片；

附件1  突发环境事件信息报告初报

附件1   重特大突发事件报告单

| 报告单位 |  |  |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  | 收到时间 |  | 时 分 |
| 报告人姓名 |  | 电话 |  |  |  |  |  | 报告地点 |  |  |
| 信息联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |
| 姓名 |  | 传真电话 |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |
| 事件简要情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生时间 | 年 月 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生地点 | 省（自治区） 县（市） 乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生单位 | （本公司）□ （二级单位） □ （基层） □ （承包商）□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故经过 简要描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前人员 伤亡情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前环境 污染情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前造成 周边影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场负责人姓名 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 企业应急 人员情况 | 应急职务 |  | 姓名 |  |  | 联系电话 |  |  | 移动电话 |  |
| 事件初步 原因描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已经实施或正 在采取的控制 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件潜在后果 以及可能对周 边造成的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场气象、海况 及主要自然天 气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息报送情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此报告信息 接收人 |  |  |  |  | 接收时间 |  | 时 分 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此报告单可作为快报

附件2：应急处置卡

（一）总指挥

| 岗位名称 | 总指挥 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发环境事件处置程序及职责 | ①负责启动、实施、关闭应急预案； ②全面负责指挥、调度公司抢险救灾、医疗救护、消防保卫、应急物资等各方面的应急处置和救援工作； ③根据事态发展，决定升高或降低警报级别、应急处置级别，决定请求外部救援； ④及时向地方政府汇报时间状况、向邻近单位通报事件情况； ⑤接受政府部门相关的应急指挥； ⑥制定并签发想地方政府主管部门的应急报告； ⑦审定并签发公司应急预案。 |  |  |  |
| 注意事项 | ①无法独立完成救援，想政府请求支援，必要时向有关单位发出救援请求； ②信息上报时先汇报地方政府，移交指挥权由政府统一部署，配合开展救援工作； ③组织应急救援时应保持镇定，做出正确的判断，行动迅速。 |  |  |  |
| 应急联系方式 |  |  |  |  |
| 内部 | 总指挥 | 应急组 | 环保组 | 后勤组 |
|  | 谭健13342452757 | 战效峰17643035443 | 田海润18088640308 | 李志强18644925956 |
| 外部 | 长春市生态环境局公主岭市分局 | 医院 | 社会救援 | 公主岭市政府 |
|  | 0434-6213617 | 120 | 119 | 0434-6215598 |

（二）应急救援办公室

| 岗位名称 | 应急救援办公室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发环境事件处置程序及职责 | ①负责组建应急队伍、指挥处置工作； ②随时想指挥部报告重大闲情发展和事件处置情况，接受应急指挥部领导的指示； ③收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整现场应急方案； ④负责整合调配现场应急资源，协调各方力量开展应急工作； ⑤必要时，向应急指挥部提出调派社会和其他单位应急救援资源的请示； ⑥核实应急终止文件，向应急指挥部请示应急终止，做好事件的调查和善后处理； ⑦负责应急指挥部交办的其他任务； ⑧组织公司应急预案的演练。 |  |  |  |
| 注意事项 | ①组织现场应急救援时应保持冷静，做出正确的判断，行动迅速； ②应急救援过程中及时向总指挥报告险情发展和事故处置情况。 |  |  |  |
| 应急联系方式 |  |  |  |  |
| 内部 | 总指挥 | 应急组 | 环保组 | 后勤组 |
|  | 谭健13342452757 | 战效峰17643035443 | 田海润18088640308 | 李志强18644925956 |
| 外部 | 长春市生态环境局公主岭市分局 | 医院 | 社会救援 | 公主岭市政府 |
|  | 0434-6213617 | 120 | 119 | 0434-6215598 |

（三）应急组

| 岗位名称 | 应急组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发环境事件处置程序及职责 | ①接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场，根据事故情形正确佩戴个人防护用具，切断事故源； ②根据指挥部下达的抢修指令，根据实际情况，现场配合实施灭火、防污染抢险，设施设备抢修、堵漏，突击转移危险物品、抢救现场受伤人员，疏散现场人员，设立安全警戒和事故善后现场处理，控制事故，以防扩大； ③有计划、有针对性地预测设备、泄漏部位，进行封、围、堵等应急措施的训练和实战演习； ④视应急情况及时向指挥部报告，请求联防力量救援，配合消防部门、环保部门等请求支援，疏散现场人员，设立安全警戒和事故善后现场处理。 |  |  |  |
| 注意事项 | ①针对自身承担的应急任务，须采取相应的防护措施； ②所有救援人员均应按各自分工和任务，穿戴好个人防护装具，携带好器材和工具，放能投入战斗； ③灭火事故要分析起火物料，采用恰当的灭火材料。 |  |  |  |
| 应急联系方式 |  |  |  |  |
| 内部 | 总指挥 | 应急组 | 环保组 | 后勤组 |
|  | 谭健13342452757 | 战效峰17643035443 | 田海润18088640308 | 李志强18644925956 |
| 外部 | 长春市生态环境局公主岭市分局 | 医院 | 社会救援 | 公主岭市政府 |
|  | 0434-6213617 | 120 | 119 | 0434-6215598 |

（四）环保组

| 岗位名称 | 环保组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发环境事件处置程序及职责 | ①应迅速开工至现场划定紧急隔离区域，设置警告标志，制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散； ②负责协调应急救援指挥部制定救援方案，分析突发环境污染事件的行程原因，预测事件发展趋势，及时提出事件应急处理对策，为指挥部决策提供科学依据； ③配合消防应急队员赶到现场，控制危险源，开展火灾扑救，配合消防、抢险救护等专业队伍，进行抢险救援； ④迅速将事件周围的贵重物品疏散到安全区域，若发现有易燃易爆物，要及时将其撤离危险区，并想指挥部报告，负责现场的应急监测工作，协助、配合当地环境监测站进行现场环境监测； ⑤负责调查事件原因以及可能引发的中长期环境影响，消除潜在的事件隐患，调查事件人员伤亡、损失情况，提出应对措施，拟定调查报告。 |  |  |  |
| 注意事项 | ①针对自身承担的应急任务，须采取相应的防护措施； ②安全协助消防等专业队伍工作，防止消防废弃物对周围环境造成二次污染，做好相关环保工作。 |  |  |  |
| 应急联系方式 |  |  |  |  |
| 内部 | 总指挥 | 应急组 | 环保组 | 后勤组 |
|  | 谭健13342452757 | 战效峰17643035443 | 田海润18088640308 | 李志强18644925956 |
| 外部 | 长春市生态环境局公主岭市分局 | 医院 | 社会救援 | 公主岭市政府 |
|  | 0434-6213617 | 120 | 119 | 0434-6215598 |

（五）后勤组

| 岗位名称 | 后勤组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 突发环境事件处置程序及职责 | ①熟悉公司危险物质对应的特性及应急措施； ②根据现场实际需要，准备抢险救援物质及设备等工具； ③根据事故的程度，及时向外单位联系，调剂物质、工程器具等； ④负责应急救援所需物资的采购及资金调用，协助后勤保障工作； ⑤事故现场通讯联络和对外应急救援联系； ⑥配合消防、环保等政府部门应急救援物资的储备和调用，修筑后勤保障工作。 |  |  |  |
| 注意事项 | 必须根据实际应急措施的需要，及时准备有效的应急物资，确保个应急物资和备品备件的充足，做好对外联系等相关后勤保证工作。 |  |  |  |
| 应急联系方式 |  |  |  |  |
| 内部 | 总指挥 | 应急组 | 环保组 | 后勤组 |
|  | 谭健13342452757 | 战效峰17643035443 | 田海润18088640308 | 李志强18644925956 |
| 外部 | 长春市生态环境局公主岭市分局 | 医院 | 社会救援 | 公主岭市政府 |
|  | 0434-6213617 | 120 | 119 | 0434-6215598 |